| Nome | Cognome | Matricola | Data 21 Febbraio 2014 |
| --- | --- | --- | --- |

ESAME di BIOINGEGNERIA CHIMICA

Esercizio 1

Modellizzare l’uptake di ossigeno a livello polmonare nel caso di condizione non stazionaria, reazione reversibile e risolvere il sistema. Determinare come tale modello e di conseguenza la soluzione varia nel caso oltre l’ossigeno sia presente monossido di carbonio ed il suo passaggio attraverso membrana del condotto vascolare sia costante e pari ad β[O2] (punti 9)

Esercizio 2

Dati tre dializzatori, uno in co-corrente, uno in controcorrente ed uno a flusso misto, determinare:

- se esiste un valore o più valori di area tale per cui i tre dializzatori abbiano lo stesso potere di estrazione;

- se esiste un valore di area o più valori di area tale per cui i tre dializzatori abbiano lo stesso potere di estrazione a due a due. (punti 6)

Esercizio 3

Supposto di avere un sistema che legge la concentrazione di insulina e rilascia glucosio, determinare sotto quali condizioni il sistema funzionerebbe se si basasse su:

- modello Albisser;

- modello Clemens;

- modello Fisher.

Si ricordi bene che i tre algoritmi sopra citati leggono glucosio e rilasciano insulina, quindi si facciano le opportune modifiche ed ipotesi e si determinino le condizioni precise di funzionamento laddove esistono (punti 9)

Esercizio 4 Valido per gli anni accademici precedenti al 2012-2013

Supposto di avere un sensore ENFET la cui curva di funzionamento è di seguito riportata.

sapendo che la tensione di drain è direttamente proporzionale al pH e che la legge di funzionamento nella regione di non saturazione è

Id=β( VGS-VTh-1/2 VDS) VDS con β=0.05 [Ohm-1];

determinare:

- range di funzionamento del biosensore in termini di VGS-VTh, VDS, pH

- range di linearità del sensore in termini di VGS-VTh, VDS, pH

- determinare la lettura in corrispondenza del pH fisiologico del sangue. (punti 6)

Esercizio 5 Valido a partire dall’anno accademico 2012-2013

Dato un modello compartimentale costituito da un singolo compartimento di volume V, con costante cinetica di eliminazione k01, con ingresso di materia costante e pari ad U, in cui si esegue l’immissione di un bolo di tracciante u ed un prelievo y,

•	scrivere le equazioni che descrivono la cinetica del tracciante e del tracciato

•	determinare la funzione di trasferimento

•	determinare dopo quanto tempo il bolo in ingresso viene ridotto ad una quantità pari ad un quarto del valore iniziale, nel caso in cui il volume del compartimento sia uguale a 3 litri, la costante k01 a 0.3 s-1 e la quantità introdotto con il bolo sia pari a 3mg. (6 punti)