| Nome | Cognome | Matricola | Data 15 Giugno 2015 |
| --- | --- | --- | --- |

- ESAME di BIOINGEGNERIA CHIMICA

Esercizio 1 (7 punti)

Modellizzare l’uptake di monossido di carbonio da parte del globulo rosso quando un individuo è in una camera satura dello stesso gas. Si sviluppi tutta la modellistica e si indichino le varie ipotesi e semplificazioni.

Esercizio 2 (6 punti)

Dato un dializzatore controcorrente ed uno a flusso misto, entrambi di area 1 m2 e R=100 min/cm, determinare sotto quali condizioni i due poteri di estrazione coincidono. Si sviluppino tutti i conti e si giustifichi il risultato.

Esercizio 3 (8 punti)

Supposto che una persona mangi 500 g di gelato il quale contiene per il 40% zuccheri e che questi zuccheri vadano tutti nel flusso ematico, determinare:

- la curva glicemica ed insulinemica dell’individuo tenendo conto dell’azione pancreatica e renale;

- la curva glicemica ed insulinemica dell’individuo nel caso egli abbia il sistema renale alterato e/o non funzionante.

Si supponga:

1)	la glicemia basale pari a 100 mg/dl

2)	l’insulinemia basale pari a 2μg/dl

Giustificare le conclusioni a cui si giunge.

Esercizio 4 Valido per gli anni accademici fino al 2012-2013 (9 punti)

Modellizzare il sensore enzimatico di glucosio ed indicarne tutte le limitazioni.

Esercizio 5 Valido per gli anni accademici dal 2013-2014 (9 punti)

Dato il modello compartimentale di figura:

a)	scrivere le equazioni che determinano la cinetica del tracciante e del tracciato, dove ex1 ed ex2 rappresentano gli input di tracciante, s1 ed s2 costituiscono il prelievo dai compartimenti accessibili e sono espressi come concentrazione;

b)	ricavare le funzioni di trasferimento del sistema, e determinarne l’identificabilità a priori attraverso il metodo ritenuto più opportuno;

c)	indicare, argomentando la propria risposta, se il/i tracciante/i utilizzati sono stabili o radioattivi.