| Nome | Cognome | Matricola | Data 7 Novembre 2014 |
| --- | --- | --- | --- |

ESAME di IMPIANTI PROTESICI

Esercizio 1

a) Determinare la velocità di impatto di un pallone, che urtando contro il dito della mano di un paziente, a cui è stata impiantata una protesi come riportato in figura. ne provoca la mobilizzazione di 30°. Si supponga che la massa del pallone sia pari ad 0.5 kg, la protesi in titanio con modulo elastico pari a E=110 GPa e modulo elastic del PMMA E= 30 MPa.

b) Determinare se la velocità di impatto del pallone è tale da indurre rottura o plasticizzazione dell’osso

(punti 9)

Esercizio 2

Descrivere come implementare un modello agli elementi finiti per descrivere lo stato di tensione all’interno delle componenti femorali e tibiali di una protesi di ginocchio, nella seguente situazione:

- uomo standard sano

- appoggio bipodalico

Si sfruttino tutte le simmetrie presenti nel problema.

Indicare cosa modificare nel modello nel caso in cui la situazione modellata sia un atterraggio a piedi uniti e gambe dritte dopo una caduta da un metro di altezza.

(9 punti)

Esercizio 3

Descrivere lo schema elettronico di una protesi cocleare.

Sapendo che il segnale di alimentazione degli elettrodi è bifasico determinare il tempo in cui ogni picco è attivo in modo che non si superi mai la temperatura di 40°C all’interno della coclea. (si utilizzino i dati di corrente, tensione e resistenza tipici di una protesi cocleare commerciale)

(punti 6)

Esercizio 4 (per gli anni accademici precedenti al 2012-2013)

Descrivere come si ottiene la matrice di rigidezza di un osso compatto e definire come varia se esso è invece spongioso. Si specifichino tutte le diverse ipotesi e semplificazioni. (punti 6)

Esercizio 5 ( per anni a.a. dal 2012-2013)

Determinare la sezione minima del filo di un apparecchio ortodontico basandosi sulle seguenti ipotesi:

- il filo viene utilizzato per riportare in posizione il secondo molare inferiore, che sporge in direzione mediale di un angolo pari a 30° rispetto alla normale posizione anatomica;

- le misure anatomiche si riferiscono ad un uomo standard

- la risultante delle forze che il filo esercita è pari a 60 N ed è diretta ortogonalmente alla retta r di figura, giace sul piano trasversale, ed ha il suo punto di applicazione nel punto di contatto tra il dente da riportare in posizione ed il filo stesso;

- Il filo è in materiale metallico con modulo elastico di 30 GPa, e carico di snervamento di 180 MPa.

(punti 6)